Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Schweitzerova 91, 779 00  Olomouc

## Tisková zpráva

V Olomouci dne 17. července 2014

Zajištění požární bezpečnosti v období žní

Rady pro zemědělce a občany

Co by měli dodržovat zemědělci?

- při sklizni obilí přednostně sklízet obilný porost na ohrožených místech (např. podél veřejných komunikací, železničních tratí),

- mechanizační prostředky používané při sklizni a uskladňování vybavit vhodnými hasicími přístroji, stroje udržovat v řádném technickém stavu, pravidelně je čistit od nánosů olejů a organického prachu,

- při skupinovém nasazení sklizňových strojů (5 a více kombajnů) zajistit:

- v místě sklizně zásobu vody v cisterně nebo fekálním voze, při použití přívěsných cisteren a přívěsných fekálních vozů mít k dispozici traktor,

- cisternu nebo fekální vůz s vodou lze nahradit traktorem s pluhem k případnému oborání ohniska požáru,

- vhodné spojovací prostředky k přivolání pomoci v případě požáru (radiostanice, mobilní telefon apod.).

- při naskladňování a skladování sena a slámy je nutno dodržet následující podmínky:

- seno a slámu je možné skladovat v objektech, pro něž je tento účel prokázán dokumentací ověřenou stavebním úřadem a které slouží pouze tomu účelu (stodoly, seníky, půdní prostory apod.), nebo formou volných skladů (stohů), přičemž tyto mohou mít objem nejvýše 4000 m3,

- při umísťování volných skladů sena nebo slámy postupovat v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

- opatřit skladovací objekty bezpečnostními tabulkami (např. zákaz kouření a vstupu s plamenem, cizím vstup zakázán apod.),

- materiály náchylné k samovznícení neskladovat vlhké (nedosušené),

- v každém skladu stébelnatých látek provádět pravidelná měření teploty skladovaných hmot.

Volné sklady sena a slámy nad 50 m3 nelze postavit kdekoli, je třeba dodržovat bezpečnostní vzdálenosti, které jsou uvedeny níže:

| - závody, v nichž se vyrábějí, zpracovávají nebo uskladňují výbušné či lehce vznětlivé látky (např. celuloid, nitrocelulóza), nebo na volném prostranství se uskladňují snadno hořlavé kapaliny (např. benzin, sirouhlík, aceton) - ostatní průmyslové a zemědělské závody, les - okrajové budovy souvislé zástavby obcí - veřejné komunikace - krajní koleje železničních tratí - elektrické vedení o vysokém napětí - tuhé domovní odpady - volný sklad sena a slámy | 300 m 100 m 50 m 60 m 100 m 30 m 50 m 50 m |
| --- | --- |

Co by měli dodržovat občané?

- v období žňových prací nepoužívat otevřený oheň v blízkosti polí a skladů rostlinných materiálů,

- nekouřit a neodhazovat nedopalky cigaret,

- poblíž stohu nebo skladu sena a slámy nerozdělávat oheň,

- nebezpečí požáru hrozí také při vypouštění lampionů štěstí,

- zábavní pyrotechniku odpalovat v dostatečné vzdálenosti od polí se vzrostlým obilím a od skladů sena a slámy,

- poučit své děti, aby si ve stohu nehrály s otevřeným ohněm, neskákaly nebo si nehrály na schovávanou.

por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková

mluvčí HZS Olomouckého kraje

tel: 950 770 039

mobil: 725 490377

e-mail: vladimira.hacsikova@hzsol.cz